Приложение № 1

к Договору № __________

от «______»_________________2015 г.

- Календарный график проведения технического обслуживания кондиционеров в 2015 году

| Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит-системы кондиционирования (кроме серверных) |  |  |  |  | ТО1 |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| Сплит-системы кондиционирования в серверных |  |  |  |  | ТО1 |  |  | ТО2 |  |  |  |  |

- Виды технического обслуживания кондиционеров и соответствующие им программы

| № п/п | Вид технического обслуживания | Программа обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТО1 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Чистка входных жалюзи и воздушного фильтра внутреннего блока. Проверка работы выходных жалюзи. Проверка функционирования режимов индикации системы контроля. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Проверка и чистка дренажной системы. Проверка исправности вентиляторов и эл. двигателей. Чистка испарителя внутреннего блока. Чистка теплообменника наружного блока. Проверка состояния электрической схемы. |
| 2 | ТО2 | Внешний осмотр агрегатов и узлов кондиционера. Проверка работы на всех режимах. Проверка функционирования режимов индикации системы контроля. Проверка герметичности системы трубопроводов, дозаправка фреоном (при необходимости). Измерение технических параметров кондиционера в статическом и динамическом режимах. Чистка лопастей вентилятора наружного блока. Чистка теплообменника наружного блока. |

| Исполнитель: ________________ М.П. | Заказчик: Директор ООО «Иркутскэнергосбыт» ________________ С.И. Бабкин М.П. |
| --- | --- |