Перечень приборов учета электрической энергии.

Перечень приборов учета электрической энергии охватывает возможные типы счетчиков, находящихся в эксплуатации в электрических сетях.

Перечень предназначен для оперативного выбора типа прибора учета, соответствующего техническим требованиям, представленных в технических условиях, а также соответствующего условиям его эксплуатации и техническим характеристикам места его установки.

Перечень разбит на подразделы, каждый из которых соответствует определенному типу приборов учета по техническим характеристикам и по своему основному назначению и области его применения.

В Перечне указаны основные пункты технических характеристик приборов учета, определяющих выбор счетчиков.

В первом (1) подразделе Перечня представлены однофазные счетчики, рассчитанные на работу в сети 0,22 kV (220 В) трех типов:

· однофазные однотарифные;

· однофазные двухтарифные;

· однофазные многотарифные.

По подразделу 1.1 Перечня:

- однофазные однотарифные счетчики выбираются по классу точности, по климатическим условиям (Δt°C), по объединению приборов учета в АСКУЭ по телеметрическому выходу или по определенному типу интерфейса (при необходимости), по заводу-изготовителю и другим параметрам.

По подразделу 1.2 Перечня:

- однофазные двухтарифные счетчики с внешним тарификатором. Электросчетчики этого типа при работе в двухтарифном режиме подразумевают обязательное применение внешнего тарификатора (устройства переключения тарифов (УПТ), обеспечивающего управление переключением тарифа счетчика, поддержание календаря, автоматического перехода зима/лето, точность хода часов) как на отдельно взятый прибор учета, так и на какое-то количество счетчиков, определяемое техническими возможностями УПТ.

По подразделу 1.3 Перечня:

- однофазные многотарифные приборы учета подразумевают организацию многотарифного режима благодаря наличию встроенного в счетчик тарификатора и выбираются по классу точности, по климатическим условиям (Δt°C), по объединению счетчиков в АСКУЭ по типу интерфейса. Помимо технических характеристик необходимо обращать внимание на возможность программирования, проверки программы и т.п. Особое внимание следует обращать на счетчики, приобретаемые в других регионах: в данном случае возможны определенные трудности по техническому обслуживанию приборов учета.

Во втором (2) подразделе Перечня представлены трехфазные счетчики, рассчитанные на работу в сети 0,4 kV (3х220/380 В) трех типов:

· трехфазные двухтарифные;

· трехфазные однотарифные;

· трехфазные многотарифные многофункциональные.

Основная область применения – бытовые, мелкомоторные потребители и др.

По подразделу 2.1 Перечня:

- трехфазные двухтарифные счетчики с внешним тарификатором предназначены для работы в трехфазной четырех проводной электросети. Электросчетчики этого типа при работе в двухтарифном режиме подразумевают обязательное применение внешнего тарификатора (устройства переключения тарифов (УПТ), обеспечивающего управление переключением тарифа счетчика, поддержание календаря, автоматического перехода зима/лето, точность хода часов) как на отдельно взятый счетчик, так и на какое-то количество приборов учета, определяемое техническими возможностями УПТ. Приборы учета выбираются по классу точности, по климатическим условиям (Δt°C), по объединению счетчиков в АСКУЭ по телеметрическому выходу или по определенному типу интерфейса (при необходимости), по заводу-изготовителю и другим параметрам.

По подразделу 2.2 Перечня:

- трехфазные однотарифные счетчики выбираются по классу точности, по климатическим условиям (Δt°C), по объединению приборов учета в АСКУЭ по телеметрическому выходу или по определенному типу интерфейса (при необходимости), по заводу-изготовителю и другим параметрам.

По подразделу 2.3 Перечня:

- однофазные многотарифные счетчики подразумевают организацию многотарифного режима благодаря наличию встроенного в прибор учета тарификатора и выбираются по классу точности, по климатическим условиям (Δt°C), по объединению счетчиков в АСКУЭ по типу интерфейса.

При выборе типа счетчика следует особое внимание обращать на функциональные возможности программного обеспечения (ПО): глубину задания тарифного расписания, возможность построения графика нагрузки, глубину чтения накопленной информации и др. Помимо технических характеристик необходимо обращать внимание на возможность программирования, проверки программы и т.п.

В третьем (3) подразделе Перечня представлены трехфазные счетчики, рассчитанные на работу в сетях (6 ÷ 750) kV двух типов:

· трехфазные однотарифные;

· трехфазные многотарифные многофункциональные.

Основная область применения – сети, станции, подстанции, ТЭЦ и др.

По подразделу 3.1 Перечня:

- трехфазные однотарифные счетчики выбираются по классу точности, по климатическим условиям (Δt°C), по объединению приборов учета в АСКУЭ по определенному типу интерфейса, по заводу-изготовителю и другим параметрам. Особое внимание при выборе типа прибора учета обращать на соответствие технических возможностей счетчика требованиям, предъявляемым к точке учета по классу точности, схемному решению точек учета, нагрузочной способности трансформаторов и т. д.

По подразделу 3.2 Перечня:

- трехфазные многотарифные многофункциональные счетчики подразумевают организацию многотарифного режима благодаря наличию встроенного в прибор учета тарификатора и выбираются по классу точности, по климатическим условиям (Δt°C), по объединению счетчиков в АСКУЭ по типу интерфейса.

При выборе типа счетчика следует особое внимание обращать на функциональные возможности программного обеспечения (ПО):

- глубину задания тарифного расписания,

- возможность построения графика нагрузки,

- глубину чтения накопленной информации и др.

Помимо технических характеристик необходимо обращать внимание на возможность программирования, проверки программы и т.п.