- ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 23 мая 2006 г. N 306

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

- УСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

- (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

- В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемые Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

- 2. Признать утратившим силу подпункт "а" пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. N 609 "О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 36, ст. 3568).

- 3. Установить, что разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим Постановлением, дает Министерство регионального развития Российской Федерации.

- Председатель Правительства

- Российской Федерации

- М.ФРАДКОВ

- Утверждены

- Постановлением Правительства

- Российской Федерации

- от 23 мая 2006 г. N 306

- ПРАВИЛА

- УСТАНОВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

- (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

- I. Общие положения

- 1. Настоящие Правила определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) и требования к их формированию.

- 2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

- "норматив потребления коммунальных услуг" - месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, сетевого газа, электрической и тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета;

- "единица измерения" - показатель норматива потребления коммунальных услуг;

- "конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома" - показатели, влияющие на объем (количество) потребления коммунальных ресурсов (материал стен, кровли, этажность и другие характеристики многоквартирного дома или жилого дома);

- "степень благоустройства" - наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного дома или жилого дома, используемых для предоставления потребителям коммунальных услуг;

- "климатические условия" - влияющие на потребление коммунальных ресурсов среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период, расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления, скорость ветра в отопительный период и другие климатические параметры;

- "уполномоченные органы" - органы местного самоуправления, в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - органы государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, в отношении услуг по электроснабжению и газоснабжению - органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

- 3. Устанавливаемые в соответствии с настоящими Правилами нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги.

- 4. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами.

- 5. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- а) в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- б) в отношении электроснабжения - количество комнат в квартире, высота и расположение жилых помещений;

- в) в отношении газоснабжения (при расходе газа на нужды отопления) - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

- г) в отношении газоснабжения (при расходе газа на подогрев воды) - износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

- д) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

- е) в отношении водоотведения - износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая).

- 6. В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 7. При выборе единицы измерения используются следующие показатели:

- а) в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - куб. метр на 1 человека;

- б) в отношении электроснабжения - кВт·ч на человека;

- в) в отношении отопления - Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений;

- г) в отношении газоснабжения:

- для приготовления пищи и (или) подогрева воды - куб. метр на 1 человека;

- для отопления - куб. метр на 1 кв. метр общей площади жилых помещений.

- II. Условия установления нормативов потребления

- коммунальных услуг

- 8. Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурсоснабжающих организаций.

- 9. Нормативы потребления устанавливаются по каждому виду и составу предоставляемых коммунальных услуг, которые определяются степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома.

- 10. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.

- 11. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 12. Изменение нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется в порядке, определенном для их установления.

- 13. Изменение нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется в следующих случаях:

- а) изменение конструктивных и технических параметров, степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, климатических условий, при которых объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме изменяется более чем на 5 процентов;

- б) внесение изменений в настоящие Правила в части, касающейся требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг, условий и методов установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

- (п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)

- 14. Для установления нормативов потребления коммунальных услуг необходимо их определить либо рассчитать по формулам согласно приложению.

- 15. Срок рассмотрения результатов определения и расчета нормативов потребления коммунальных услуг составляет не более 30 дней с даты их поступления. Уполномоченные органы проводят анализ представленных материалов и при необходимости запрашивают дополнительные сведения с обоснованием запроса. В случае если при подготовке материалов не соблюдены требования, установленные настоящими Правилами, соответствующий уполномоченный орган возвращает материалы без рассмотрения с указанием причин возврата.

- 16. Срок действия нормативов потребления коммунальных услуг составляет не менее 3 лет, и в течение этого периода нормативы потребления коммунальных услуг пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

- 17. Решение уполномоченных органов об установлении нормативов потребления коммунальных услуг в 10-дневный срок после его принятия публикуется в официальных средствах массовой информации с указанием даты введения в действие указанных нормативов.

- 18. Решение уполномоченных органов об установлении нормативов потребления коммунальных услуг может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- III. Методы установления нормативов потребления

- коммунальных услуг

- 19. При определении и расчете нормативов потребления коммунальных услуг используются методы (с соблюдением условий их применения), установленные настоящими Правилами. Определение нормативов потребления должно быть подтверждено результатами измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета, расчетами в отношении многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями.

- 20. При установлении нормативов потребления коммунальных услуг применяются следующие методы:

- 1) метод аналогов;

- 2) экспертный метод;

- 3) расчетный метод.

- 21. Метод аналогов применяется при наличии данных, полученных в результате измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг коллективными (общедомовыми) приборами учета, установленными в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями. Количество измерений должно отвечать условиям представительности выборки. Представительность выборки определяется необходимым количеством многоквартирных домов или жилых домов, на основании данных о расходах коммунальных ресурсов по коллективным (общедомовым) приборам учета которых можно определять нормативы потребления коммунальных услуг в отношении всех многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными техническими и строительными характеристиками, степенью благоустройства и климатическими условиями.

- Указанный метод применяется, если в выбранных многоквартирных домах или жилых домах техническая эксплуатация внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования соответствует правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

- 22. Экспертный метод применяется, если результаты измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг коллективными (общедомовыми) приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов.

- При применении указанного метода используются данные измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг переносными приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями. Техническая эксплуатация внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования в домах, в которых проводятся измерения, должна соответствовать правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

- 23. Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

- 24. Решение о применении одного из методов либо их сочетания принимается уполномоченными органами.

- IV. Основные требования к составу нормативов потребления

- коммунальных услуг

- 25. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома) и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

- 26. Коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего имущества в многоквартирном доме, учитываются при установлении нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей.

- 27. В норматив холодного и горячего водоснабжения включается расход воды исходя из расчета расхода холодной и горячей воды на 1 потребителя, необходимого для удовлетворения его физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей и содержания общего имущества многоквартирного дома, с учетом требований к качеству соответствующих коммунальных услуг.

- 28. Норматив водоотведения определяется исходя из суммы нормативов холодного и горячего водоснабжения с учетом степени благоустройства многоквартирных домов или жилых домов.

- 29. В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. метр площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома, с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.

- 30. В норматив электроснабжения включается расход электрической энергии исходя из расчета расхода электрической энергии на 1 потребителя, необходимой для освещения жилых помещений, использования бытовых приборов, содержания общего имущества многоквартирного дома, а при наличии стационарных электрических плит - также для приготовления пищи.

- 31. В норматив газоснабжения включается расход природного газа исходя из расчета расхода на 1 потребителя природного газа в зависимости от вида потребления (для приготовления пищи, для горячего водоснабжения, отопления жилых помещений) и с учетом требований к качеству указанной коммунальной услуги.

- V. Определение нормативов потребления коммунальных услуг

- с применением метода аналогов и экспертного метода

- 32. Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных домах и жилых домах.

- 33. Уполномоченный орган определяет количество групп домов, по которым дифференцируются нормативы потребления коммунальных услуг в зависимости от конструктивных и технических параметров, степени благоустройства.

- 34. Объем выборки определяется для каждой из групп многоквартирных домов и жилых домов количеством домов, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность жилых помещений.

- В объем выборки не включаются многоквартирные дома, в которых не осуществляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг или имеются нежилые помещения, подключенные к общему вводу присоединенной сети и не оборудованные индивидуальными приборами учета.

- 35. Количество многоквартирных домов или жилых домов в выборке по каждой группе домов определяется по формуле, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.

- 36. Для определения нормативов потребления коммунальных услуг используются данные об объеме (количестве) потребления коммунальных ресурсов, полученные с использованием коллективных приборов учета, а также данные выборочных замеров в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства.

- Коллективные приборы учета подлежат государственной поверке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- 37. После формирования объема выборки многоквартирных домов или жилых домов составляется план проведения измерений и снятия показаний приборов учета.

- 38. Показания коллективных приборов учета снимаются:

- а) в отношении холодного и горячего водоснабжения - первого и последнего числа 1 месяца отопительного периода (при применении экспертного метода дополнительно показания снимаются 4 дня подряд, включая один выходной день, в 1 час и в 5 часов);

- б) в отношении отопления - первого и последнего числа отопительного периода;

- в) в отношении электроснабжения - 1 и 30 июня, 1 и 30 ноября;

- г) в отношении газоснабжения (на приготовление пищи, подогрев воды и отопление) - в течение 1 года ежемесячно.

- 39. В журнале учета потребления коммунальных услуг населением многоквартирного дома или жилого дома (далее - журнал учета) указываются:

- а) показания коллективных приборов учета по каждому виду коммунальных услуг;

- б) адрес многоквартирного дома или жилого дома;

- в) число фактически проживающих жителей;

- г) количество квартир;

- д) общая площадь жилых помещений;

- е) дата и время снятия показаний коллективного прибора учета;

- ж) давление на вводе в многоквартирный дом или жилой дом и количество этажей - при определении расхода холодной и горячей воды;

- з) температура и давление газа перед счетчиком, фактическое барометрическое давление - при определении расхода газа.

- 40. До проведения измерений и в период их проведения не должны проводиться внеочередные работы по ремонту и наладке внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного дома или жилого дома.

- 41. При обработке данных по объему выборки в целях определения нормативов потребления коммунальных услуг необходимо исключить значения расхода коммунальных ресурсов, отличающиеся от средних расходов по выборке более чем на 20 процентов.

- 42. На основании измерений объема (количества) потребления коммунальных ресурсов коллективными приборами учета, а также данных выборочных замеров определяется месячная (среднемесячная) величина потребления коммунальных ресурсов по выбранным группам многоквартирных домов или жилых домов (степеням дифференциации).

- 43. Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов и экспертного метода по формулам, предусмотренным разделом I приложения к настоящим Правилам.

- В случае если коллективные приборы учета технически невозможно установить в многоквартирных домах и жилых домах всех выбранных групп, норматив холодного водоснабжения определяется на основании показаний коллективных приборов учета в многоквартирных домах или жилых домах, входящих в группу с наиболее распространенной для данного населенного пункта степенью благоустройства.

- Полученный результат используется для определения расхода холодной воды в многоквартирных домах других групп с учетом соотношения расхода воды 1 человеком, характеризующегося поправочными коэффициентами, представленными в таблице 3 приложения к настоящим Правилам.

- Норматив горячего водоснабжения определяется в зависимости от величины норматива холодного водоснабжения, указанной в таблице 4 приложения к настоящим Правилам.

- VI. Определение нормативов потребления коммунальных услуг

- с применением расчетного метода

- 44. Нормативы потребления коммунальных услуг с применением расчетного метода определяются по формулам, предусмотренным разделом II приложения к настоящим Правилам.

- 45. Температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений определяется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется на основании сведений, предоставляемых органами гидрометеорологической службы за предыдущие 5 отопительных периодов как среднеарифметическое средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период. При отсутствии такой информации средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется исходя из климатических параметров, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.

- Температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления для конкретного населенного пункта определяется исходя из климатических параметров средней температуры наиболее холодного периода в течение 5 дней подряд, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.

- При отсутствии таких данных климатические параметры принимаются равными параметрам ближайшего населенного пункта.

- 46. Норматив водоснабжения определяется исходя из оснащенности жилых помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием. Норма расхода воды водоразборными устройствами предусмотрена в таблице 8 приложения к настоящим Правилам.

- 47. Норматив газоснабжения определяется исходя из следующих основных направлений использования:

- а) приготовление пищи с использованием газовых плит;

- б) подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд при отсутствии централизованного горячего водоснабжения;

- в) отопление при отсутствии централизованного отопления.

- 48. При использовании в жилых помещениях многоквартирных домов или жилых домов (в зависимости от степени благоустройства) газа по нескольким направлениям одновременно норматив газоснабжения для населения, проживающего в таких домах, определяется исходя из суммы нормативов потребления по направлениям.

- Определение нормативов газоснабжения производится дифференцированно в зависимости от направлений использования газа.

- Подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения может производиться с использованием газового водонагревателя, а при его отсутствии - с использованием газовой плиты.

- Приложение

- к Правилам установления

- и определения нормативов

- потребления коммунальных услуг

- ФОРМУЛЫ,

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

- I. Определение нормативов потребления коммунальных услуг

- с применением метода аналогов и экспертного метода

- Формула расчета объема выборки (формула 1)

- 1. Объем выборки определяется по формуле:

- ,

- где:

- N - объем генеральной совокупности (количество многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства по каждой группе домов);

- t - безразмерная величина, определяемая уровнем надежности (заданной вероятностью P) того, что отклонение выборочной средней не превзойдет по абсолютной величине предельной ошибки выборки . Величина t принимается в зависимости от заданной вероятности в соответствии с таблицей 1;

- - предельная ошибка выборки (допустимая абсолютная величина отклонения выборочной средней от генеральной средней). Предельную ошибку выборки рекомендуется принимать равной 10 процентам выборочной средней. Предельная ошибка выборки является ошибкой репрезентативности (представительности) выборки и показывает предел, который не превосходит действительная ошибка выборки;

- - дисперсия генеральной совокупности, рассчитываемая как среднее арифметическое квадратов отклонений отдельных элементов генеральной совокупности от их средней арифметической.

- Таблица 1

- Зависимость значения t от заданной вероятности P

| P | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 1,16 | 1,18 | 1,2 | 1,23 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,56 | 1,61 | 1,64 |

- 2. Объем выборки определяется на основе предварительной выборки в два этапа:

- а) на первом этапе производится предварительный отбор многоквартирных домов или жилых домов, по которым определяется дисперсия выборочной совокупности по формуле:

- ,

- где:

- n' - количество предварительно отобранных многоквартирных домов или жилых домов. Объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов;

- - месячный (среднемесячный) расход коммунальных ресурсов в отдельном многоквартирном доме или жилом доме за наблюдаемый период в расчете на единицу измерения, определенный по показаниям коллективных приборов учета;

- - среднее арифметическое предварительной выборки;

- б) среднее арифметическое предварительной выборки рассчитывается по формуле:

- ,

- где:

- - месячный (среднемесячный) расход коммунальных ресурсов в отдельном многоквартирном доме или жилом доме за наблюдаемый период в расчете на единицу измерения, определенный по показаниям коллективных приборов учета;

- n' - количество предварительно отобранных многоквартирных домов или жилых домов. Объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов;

- в) на втором этапе определяется дисперсия генеральной совокупности по формуле:

- ,

- где:

- - дисперсия выборочной совокупности;

- N - объем генеральной совокупности (количество многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства по каждой группе домов);

- n' - количество предварительно отобранных многоквартирных домов или жилых домов. Объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов.

- Формула определения норматива отопления (формула 2)

- 3. Норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - суммарный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома, определенный как сумма показаний коллективных приборов учета за отопительный период (Гкал);

- S - общая площадь жилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв. м).

- Формула определения норматива холодного водоснабжения

- (формула 3)

- 4. Норматив холодного водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - средний расход воды (л в сутки на 1 человека).

- 5. Средний расход воды (л в сутки на 1 человека) в многоквартирном доме определяется по формуле:

- ,

- где:

- - средний фактический расход воды на вводе в многоквартирный дом (л в сутки на 1 человека);

- - средний удельный расход воды с 1 часа до 5 часов (л в час на 1 человека);

- - предельная величина удельного расхода воды в ночной период (л в час на 1 человека), которая определяется в зависимости от  (таблица 2);

- b - коэффициент регрессии, который зависит от среднего фактического расхода воды на вводе в многоквартирный дом.

- 6. Коэффициент регрессии определяется по формуле:

- ,

- где:

- - средний фактический расход воды на вводе в многоквартирный дом (л в сутки на 1 человека).

- 7. Средний фактический расход воды (л в сутки на 1 человека) на вводе в многоквартирный дом определяется как средневзвешенное по формуле:

- ,

- где:

- m - количество многоквартирных домов;

- - фактический расход воды в отдельном многоквартирном доме (куб. м в месяц на 1 человека);

- - количество проживающих в многоквартирном доме человек.

- 8. Величина среднего фактического расхода воды в ночной период определяется аналогично среднему фактическому расходу воды на вводе в многоквартирный дом.

- Таблица 2

- Зависимость предельной величины удельного расхода

- воды в ночной период от среднего удельного расхода воды

- в ночной период

───────────────────────────────┬───────┬─────┬───────┬────────────

_                             │       │     │       │

q      (л в час на 1 человека)│   3   │  5  │  7,5  │ 10 и более

ночн.                        │       │     │       │

───────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼────────────

q      (л в час на 1 человека)│  1,5  │  2  │  2,5  │      3

пред.                        │       │     │       │

───────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴────────────

- Примечание. При промежуточных значениях среднего удельного расхода воды в ночной период значение предельного расхода воды в ночной период определяется путем интерполяции.

- 9. Средний расход воды (л в сутки на 1 человека) в жилом доме определяется по формуле:

- ,

- где:

- - фактический расход воды в отдельном жилом доме (л в сутки на 1 человека);

- m - количество жилых домов;

- - количество проживающих в жилом доме человек.

- Таблица 3

- Поправочные коэффициенты, характеризующие расход воды

- 1 человеком в зависимости от степени благоустройства

───────────────────────────────────────────────────┬──────────────

Степень благоустройства              │ Коэффициент

───────────────────────────────────────────────────┴──────────────

Холодное  и  горячее  водоснабжение,   канализация,       1

ванна

Холодное   водоснабжение,   канализация,    газовый      1,5

водонагреватель, ванна

Холодное        водоснабжение,         канализация,     0,65

водонагреватель на твердом топливе, ванна

Холодное        водоснабжение,         канализация,     0,55

газоснабжение, без ванны

Холодное водоснабжение, канализация, без ванны          0,45

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- Таблица 4

- Соотношение между расходом холодной

- и горячей воды в многоквартирных домах, жилых домах

- и общежитиях с различной степенью благоустройства

- в зависимости от суммарного расхода воды

- (куб. м в месяц на 1 человека)

────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────

Жилищный фонд   │  Суммарный  │          В том числе

│ расход воды ├───────────────┬───────────────

│   - всего   │ холодная вода │ горячая вода

────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────

Многоквартирные          6,2            3,5            2,7

дома   или    жилые      6,8             4             2,8

дома                     7,4            4,5            2,9

8              5              3

8,6            5,5            3,1

9,2             6             3,2

9,9            6,5            3,4

10,5             7             3,5

11,1            7,5            3,6

11,7             8             3,7

Общежития                2,4             1             1,4

2,8            1,2            1,6

3,2            1,4            1,8

3,6            1,6             2

4,1            1,8            2,3

4,6             2             2,6

5,1            2,2            2,9

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- Примечание. При промежуточных значениях расхода холодной воды значение расхода горячей воды определяется путем интерполяции.

- Формула определения норматива электроснабжения (формула 4)

- 10. Норматив электроснабжения (кВт·ч в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - суммарное потребление электрической энергии в многоквартирных домах или жилых домах по показаниям коллективных приборов учета за июнь и ноябрь;

- n - количество фактически проживающих в многоквартирных домах или жилых домах человек, в отношении которых определена величина ;

- K1 - поправочный коэффициент, характеризующий зависимость величины расхода электрической энергии от количества комнат в квартире, определяемый отдельно для многоквартирных домов или жилых домов, оборудованных газовой плитой и электроплитой;

- K2 - поправочный коэффициент, характеризующий зависимость величины расхода электрической энергии от количества человек, проживающих в квартире;

- i - индекс, отражающий количество комнат в квартире (i = 1, 2, 3, 4);

- j - индекс, отражающий количество человек, проживающих в квартире (j = 1, 2, 3, 4, 5);

- срi, срj - индексы, отражающие среднее по исследуемым многоквартирным домам или жилым домам количество комнат и количество человек, проживающих в квартирах.

- Таблица 5

- Поправочный коэффициент K1, зависящий от количества

- комнат в 1 квартире

────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────

Количество │        Коэффициент K1       │    Коэффициент K1

комнат в  │для многоквартирных домов или│ для многоквартирных

1 квартире │  жилых домов, оборудованных │домов или жилых домов,

│       газовыми плитами      │    оборудованных

│                             │    электроплитами

────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────

1                    1                         1

1,2                  1,08                      1,05

1,4                  1,14                      1,09

1,6                  1,2                       1,12

1,8                  1,25                      1,15

2                   1,29                      1,18

2,2                  1,33                      1,21

2,4                  1,37                      1,23

2,6                  1,4                       1,25

2,8                  1,43                      1,27

3                   1,46                      1,29

3,2                  1,49                      1,31

3,4                  1,51                      1,32

3,6                  1,54                      1,34

3,8                  1,56                      1,35

4 и более               1,58                      1,37

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- Таблица 6

- Поправочный коэффициент K2, зависящий от количества

- человек, проживающих в 1 квартире

─────────────────────────────────────────────┬────────────────────

Количество человек, проживающих в 1 квартире│   Коэффициент K2

─────────────────────────────────────────────┴────────────────────

1                                1

1,2                              0,88

1,4                              0,79

1,6                              0,72

1,8                              0,67

2                               0,62

2,2                              0,58

2,4                              0,55

2,6                              0,52

2,8                              0,5

3                               0,48

3,2                              0,45

3,4                              0,44

3,6                              0,42

3,8                              0,41

4                               0,39

4,2                              0,38

4,4                              0,37

4,6                              0,36

4,8                              0,35

5 и более                           0,34

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- Формула определения норматива газоснабжения (формула 5)

- 11. Норматив газоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - суммарное потребление газа в многоквартирных домах или жилых домах по показаниям коллективных приборов учета (куб. м);

- n - количество человек, проживающих в многоквартирном доме или жилом доме.

- 12. Расход газа (куб. м) исчисляется исходя из стандартных условий. В случае если устанавливаемые приборы учета не имеют специальных корректоров, приведение газа, прошедшего через прибор учета, к стандартным условиям (t = 20 °C и Р = 760 мм рт.ст.) осуществляется расчетным путем по каждому прибору учета по формуле:

- ,

- где:

- - количество газа, прошедшее через коллективный прибор учета по счетному механизму (куб. м);

- - действительное давление газа внутри прибора учета или в газопроводе в непосредственной близости от него (мм рт. ст.);

- - барометрическое давление атмосферы (мм рт. ст.);

- - действительная температура внутри счетчика или в газопроводе в непосредственной близости от него (°C).

- II. Определение нормативов потребления коммунальных услуг

- с применением расчетного метода

- Формула расчета норматива отопления (формула 6)

- 13. Норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц) рассчитывается по формуле:

- ,

- где:

- - количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период многоквартирными домами или жилыми домами, не оборудованными приборами учета (Гкал/год);

- - общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, или помещений жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии.

- 14. Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по формуле:

- ,

- где:

- - часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или жилого дома (ккал/час);

- - температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (°C);

- - среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (°C);

- - расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (°C);

- - продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже;

- - расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не являющихся общим имуществом многоквартирного дома.

- 15. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов. В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется по формуле:

- ,

- где:

- - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), предусмотренный в таблице 7;

- S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв. м).

- Таблица 7

- Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии

- на отопление многоквартирного дома или жилого дома

───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Количество│                 Расчетная температура наружного воздуха

этажей  ├───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────

│ -10° C│ -15° C│ -20° C│-25° C│ -30° C│ -35° C│ -40° C│-45° C│-50° C│-55° C

───────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────

I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года

постройки включительно

1       128     134     140    145    149     151     158     163     169    176

2       121     127     128    135    138     140     146     152     161    167

3 - 4      67      72      78     83     86      88      92      96     100    104

5 - 9      56      60      64     69     72      77      79      85      87     93

10        50      59      63     66     69      74      75      80      84     89

11        48      57      61     66     69      74      75      80      84     89

12        48      57      61     66     69      73      74      79      83     88

13        49      58      62     68     69      74      76      81      85     90

14        49      58      63     69     71      75      78      82      87     91

15        51      60      64     71     72      76      79      84      88     93

16 и более    53      62      66     73     74      78      82      86      91     95

II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

1        34      40      45     51     57      63      68      74      81     86

2        29      33      38     43     48      53      58      63      68     73

3        28      33      37     43     48      52      57      62      67     72

4 - 5      24      28      32     37     41      45      49      54      58     62

6 - 7      23      27      30     35     38      42      46      50      54     58

8        22      25      29     33     36      40      44      48      52     55

9        22      24      29     33     36      40      44      48      52     55

10        20      24      27     31     34      38      41      45      49     52

11        20      23      27     31     34      38      41      45      49     52

12 и более    20      23      26     30     33      37      40      43      47     50

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Формула расчета норматива холодного и горячего

- водоснабжения (формула 7)

- 16. Норматив холодного и горячего водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека) рассчитывается по формуле:

- ,

- где:

- - расход воды 1 водоразборным устройством на 1 процедуру;

- - количество процедур пользования 1 водоразборным устройством за 7 дней;

- L - количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме.

- Таблица 8

- Нормы расхода и средняя температура воды на одну процедуру

────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────

Вид прибора или процедуры    │ Норма расхода │   Температура

│    воды на    │  потребляемой

│1 процедуру (л)│   воды (° C)

────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────

Ванна сидячая длиной 1200 мм с         250              37

душем

Ванна длиной 1500 - 1550 мм с          275              37

душем

Ванна длиной 1650 - 1700 мм с          300              37

душем

Ванна без душа                         200              37

Душ                                    100              37

Раковина                                20              25

Мойка кухонная                           8              40

Унитаз                                   6               - <*>

Общеквартирные нужды                     8              25

Содержание общего имущества              3               - <*>

многоквартирного дома

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- --------------------------------

- <*> Равна температуре холодной воды в сети водопровода.

- 17. Норматив горячего водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - расход воды 1 водоразборным устройством на 1 процедуру;

- - количество процедур пользования 1 водоразборным устройством за 7 дней;

- - температура горячей воды в местах водоразбора (°C);

- - температура потребляемой воды (°C);

- - температура холодной воды в сети водопровода (°C);

- L - количество этажей в многоквартирном доме или жилом доме.

- 18. Средняя температура холодной воды в сети водопровода определяется на основании сведений местной метеостанции. При отсутствии достоверных данных средняя температура определяется по формуле:

- ,

- где:

- - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 °C;

- - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 °C;

- n - количество дней в году (365 или 366 суток);

- - продолжительность отопительного периода (суток).

- 19. Норматив холодного водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - норматив холодного и горячего водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека);

- - норматив горячего водоснабжения (куб. м в месяц на 1 человека).

- Формула расчета норматива электроснабжения (формула 8)

- 20. В качестве базовых условий определения потребности в электрической энергии на внутриквартирные нужды рекомендуется принимать наиболее типичную по площади для исследуемого жилищного фонда 1-комнатную квартиру, в которой проживает 1 человек.

- 21. Годовой расход электрической энергии на освещение (кВт·ч) с учетом преимущественного использования ламп накаливания определяется по формуле:

- ,

- где:

- S - общая площадь 1-комнатной квартиры (в общежитиях - 1 комнаты) (кв. м);

- - удельная мощность приборов освещения в расчете на 1 кв. м общей площади 1-комнатной квартиры (в общежитиях - 1 комнаты) (рекомендуемое значение - 15 Вт/кв. м);

- - коэффициент одновременного включения приборов освещения (рекомендуемое значение - 0,35);

- - количество часов использования приборов освещения в год.

- 22. Годовой расход электрической энергии, потребляемой электробытовыми приборами (), определяется исходя из номинальной мощности наиболее типичных приборов и количества часов их использования 1 человеком в год в соответствии с таблицей 9.

- Таблица 9

- Примерный перечень внутриквартирных

- электробытовых приборов и объем годового потребления

- ими электрической энергии

────────────────────────────────────────────┬─────────────────────

Наименование электробытового прибора    │   Объем годового

│     потребления

│    электрической

│   энергии (кВт·ч)

────────────────────────────────────────────┴─────────────────────

Холодильник, морозильник                           300

Телевизор, видеомагнитофон                         180

Радиоприемник, магнитофон                           15

Пылесос                                             50

Стиральная машина                                   40

Утюг                                                50

Прочие бытовые приборы (кофемолка, тостер,          30

миксер, мясорубка, бритва, фен, грелка,

паяльник, дрель, электрообогреватель,

компьютер и другие подобные приборы)

Напольная электроплита (для многоквартирных        600

домов или жилых домов, оборудованных

электроплитами)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- 23. Для базовых условий (1-комнатная квартира, в которой проживает 1 человек) годовой расход электрической энергии внутри жилого помещения (кВт·ч) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - годовой расход электрической энергии на освещение (кВт·ч);

- - годовой расход электрической энергии, потребляемой электробытовыми приборами (кВт·ч).

- 24. Норматив потребления электрической энергии внутри жилых помещений с учетом дифференциации в зависимости от количества комнат и количества человек, проживающих в квартире (кВт·ч), определяется по формуле:

- ,

- где:

- - годовой расход электрической энергии в 1-комнатной квартире, в которой проживает 1 человек;

- K1 - поправочный коэффициент, характеризующий зависимость величины расхода электрической энергии от количества комнат в квартире (таблица 5);

- K2 - поправочный коэффициент, характеризующий зависимость величины расхода электрической энергии от количества человек, проживающих в квартире (таблица 6);

- i - индекс, отражающий количество комнат в квартире (i = 1, 2, 3, 4);

- j - индекс, отражающий количество человек, проживающих в квартире (j = 1, 2, 3, 4, 5);

- - расход электрической энергии на работу приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики, дымоудаления;

- - расход электрической энергии на работу лифтового оборудования (учитывается для многоквартирных домов, оборудованных лифтами).

- 25. Расход электрической энергии на работу электрооборудования, являющегося общей собственностью многоквартирного дома, определяется исходя из следующих величин:

- в отношении приборов освещения мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории, автоматических запирающих устройств, усилителей телеантенн коллективного пользования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, технологических потерь - 7 кВт·ч в месяц на 1 человека;

- в отношении лифтового оборудования - 7 кВт·ч в месяц на 1 человека.

- Для жилых зданий, не являющихся многоквартирными домами, указанные значения принимаются равными нулю.

- Формула расчета норматива газоснабжения (формула 9)

- 26. Норматив газоснабжения на приготовление пищи (куб. м в месяц на 1 человека) рассчитывается по формуле:

- ,

- где:

- - количество тепловой энергии, необходимой для приготовления пищи, в расчете на 1 человека в год (ккал/чел.);

- - средняя фактическая теплота сгорания природного газа, определяемая как средняя величина за предшествующие 3 - 5 лет (ккал/м3); при отсутствии данных принимается равной 7900 ккал/м3.

- 27. Количество тепловой энергии, необходимой для приготовления пищи, определяется уполномоченным органом в размере, не превышающем  ккал/чел.

- 28. Норматив газоснабжения на подогрев воды (куб. м в месяц на 1 человека) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - количество тепловой энергии, необходимой для подогрева воды, в расчете на 1 человека в год (ккал/чел.);

- - средняя фактическая теплота сгорания природного газа, определяемая как средняя величина за предшествующие 3 - 5 лет (ккал/м3); при отсутствии данных принимается равной 7900 ккал/м3;

- - коэффициент полезного действия газового прибора, равный 0,5 - 0,6 - для газовых плит и 0,8 - 0,85 - для газовых водонагревателей.

- 29. Количество тепловой энергии, необходимой для подогрева воды, в расчете на 1 человека в год (ккал/чел.), определяется по формуле:

- ,

- где:

- - месячный расход воды для подогрева (куб. м в месяц на 1 человека), определяемый в размере 30 процентов общего объема потребления холодной воды;

- p - объемный вес воды (кгс/м3), равный 985,73 кгс/м3 при температуре = 55 °C;

- c - теплоемкость воды (ккал/(кгс x °C)), равная 1 ккал/(кгс x °C);

- - температура горячей воды в местах водоразбора (°C);

- - средняя температура холодной воды в сети водопровода (°C);

- - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (таблица 10).

- Таблица 10

- Коэффициент, учитывающий тепловые потери

- трубопроводами систем горячего водоснабжения и затраты

- тепловой энергии на отопление ванных комнат

───────────────────────────────┬──────────────────────────────────

Тип трубопровода        │           Коэффициент

───────────────────────────────┴──────────────────────────────────

Изолированный                               0,02

Неизолированный                             0,03

──────────────────────────────────────────────────────────────────

- 30. Средняя температура холодной воды в сети водопровода принимается по сведениям местной метеостанции. При отсутствии достоверных данных средняя температура определяется по формуле:

- ,

- где:

- - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 °C;

- - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 °C;

- n - количество дней в году (365 или 366 суток);

- - продолжительность отопительного периода (суток).

- 31. Норматив газоснабжения на отопление (куб. м на 1 кв. м в месяц) определяется по формуле:

- ,

- где:

- - количество тепловой энергии, необходимой на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/год);

- - средняя фактическая теплота сгорания природного газа, определяемая как средняя величина за предшествующие 3 - 5 лет (ккал/м3); при отсутствии данных принимается равной 7900 ккал/м3;

- S - общая площадь жилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв. м);

- - коэффициент полезного действия отопительной системы, равный 0,65 - 0,75 - для отопительных печей и 0,75 - 0,82 - для газовых отопительных аппаратов и котлов различных типов.